Lietošanas instrukcija

LKS-92 TM → LKS-2020 TM koordinātu transformācijas skripts

1. Skripta apraksts

Skripts paredzēts objektu koordinātu transformācijai no LKS-92 TM (EPSG:3059) uz LKS-2020 TM (EPSG:10306), izmantojot koordinātu nobīžu režģi (DX/DY Grid). Skripts izmanto bilineāro interpolāciju, lai katram punktam aprēķinātu precīzu koordinātu nobīdi.

Transformācija tiek veikta, izmantojot:

- dx_grid.lsp - X koordinātu korekciju režģis;

- dy_grid.lsp - Y koordinātu korekciju režģis;

- grid_params.lsp - režģa parametri;

- TRANSFORM_LKS.lsp - galvenais transformācijas skripts.

2. Kādi objekti tiek transformēti

Skripts automātiski apstrādā:

- POINT

- LINE

- LWPOLYLINE

- POLYLINE

- ARC

- CIRCLE

- TEXT

- MTEXT

- HATCH

- INSERT (bloki)

- INSERT atribūtus (ATTRIB)

3. Transformācijas princips

Katram objekta punktam tiek:

- noteikta atrašanās vieta režģī;

- aprēķinātas DX un DY korekcijas;

- veikta bilineārā interpolācija;

- pieskaitīta aprēķinātā nobīde;

- saglabātas jaunās koordinātas LKS-2020 TM sistēmā.

4. Nepieciešamie faili

Vienā mapē jāatrodas:

TRANSFORM_LKS.lsp

dx_grid.lsp

dy_grid.lsp

grid_params.lsp

5. Skripta ielāde ZWCAD

5.1. Atveriet ZWCAD

Palaidiet ZWCAD.

5.2. Ievadiet APPLOAD

Komandrindā ievadiet:

APPLOAD

Show more lines

un nospiediet Enter.

Attēls 1. APPLOAD komanda

↓

Atveras "Load/Unload Applications" logs:

5.3. Izvēlieties TRANSFORM_LKS.lsp dx_grid.lsp dy_grid.lsp grid_params.lsp

Pārejiet uz mapi, kur atrodas visi 4 faili.

Izvēlieties:

TRANSFORM_LKS.lsp dx_grid.lsp dy_grid.lsp grid_params.lsp

un nospiediet:

Open

Tad, atzīmējiet visas 4 datnes un spiediet Load. Lai katru reizi nevajadzētu pievienot skriptu, atzīmējiet Add to Startup Suite.

5.4. Pārbaudiet ielādi

Komandrindā jāparādās:

Command: TRANSFORM_LKS

Tas nozīmē, ka skripts ir veiksmīgi ielādēts.

6. Transformācijas veikšana

Komandrindā ievadiet:

TRANSFORM_ALL

7. Objektu atlase

Pēc komandas palaišanas ZWCAD lūgs atlasīt objektus.

Var atlasīt konkrētus objektus vai atlasīt visus Ctrl + A un nospiest Enter.

8. Transformācijas process

Komandrindā būs redzams progress:

Progress: 12.5%

Progress: 35.0%

Progress: 78.4%

Lielām datnēm process var aizņemt vairākas minūtes.

9. Procesa pabeigšana

Pēc sekmīgas transformācijas tiek izvadīts paziņojums:

- PABEIGTS BEZ KLUDAM

Pēc tam automātiski tiek izpildīts:

REGENALL, kas atjauno attēlojumu.

10. Ieteikumi pirms lietošanas

Pirms transformācijas vēlams:

- Izveidot DWG rezerves kopiju.

- Pārbaudīt, ka vektordati atrodas LKS-92 TM sistēmā.

- Pārliecināties, ka visi 4 LISP faili atrodas vienā mapē.

- Veikt testa transformāciju nelielam objektu apjomam.

11. Sagaidāmais rezultāts

Pēc transformācijas visi atlasītie objekti tiks pārvietoti uz atbilstošajām koordinātām LKS-2020 TM koordinātu sistēmā. Objektu ģeometrija, bloki, teksti un atribūti tiek saglabāti.